| 自行車基本檢查要項表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 檢查項目 | 檢查要點 | 檢查內容 | 檢查情形(請打勾) |  | 校正方法 |
|  |  |  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 1 | 前後煞車、龍頭組件 | 煞車線緊度、煞車皮（來令片）厚度是否足夠？ | 按壓煞車把手，是否於90度時完全煞緊？ | ( ) 完全煞緊 | ( ) 太緊或無法完全煞緊 | 將煞車線拉緊或放鬆，避免緊急時力道過於強勁導致翻車。 |
|  |  |  | 檢視煞車皮是否已達安全線？V行夾器與輪圈接觸面距離是否過大？ | ( )達安全線，接觸面距離適中。 | ( ) 未達安全線，接觸面距離過大。 | 利用墊片給予調整 |
|  |  |  | 檢視來令片是否已低於原廠建議值？來令片是否與碟盤產生碰觸？ | ( ) 符合原廠建議值，碰觸緊度適當。 | ( ) 低於原廠建議值，碰觸緊度過緊或過鬆。 | 更換新來令片 |
|  |  | 龍頭組件是否鬆動？過緊？ | 按壓前煞並搖晃龍頭，是否有異聲？晃動產生？ | ( ) 無異聲、晃動 | ( ) 有異聲、晃動 | 以工具將龍頭上蓋螺絲鎖至適當緊度(不可產生間隙，不可影響操控。)，再將龍頭固定螺絲以交替鎖法鎖緊。 |
|  |  |  | 車手固定螺絲、變速把手、煞車把手是否鬆動？ | ( ) 無鬆動 | ( ) 鬆動 | 以工具將固定螺絲鎖緊 |
|  |  | 胎壓是否正常？ | 以胎壓錶量測胎壓是否於外胎胎壁標示胎壓內？如無胎壓錶則按壓外胎中心位置。 | ( ) 符合胎壁標示胎壓，手感軟硬適中。 | ( ) 高或低於胎壁標示胎壓，手感為略硬或軟。 | 將輪胎洩氣或以打氣筒打氣至適當之胎壓 |
| 2 | 坐墊、坐桿快拆 | 坐墊是否穩固？坐桿高度及坐墊快拆壓力是否適中？ | 以上下搖晃方式檢視坐墊是否鬆動、異聲？ | ( ) 無鬆動、異聲 | ( ) 有鬆動、異聲 | 以適當工具將坐墊鎖緊及塗抹黃油 |
|  |  |  | 檢視坐桿高度是否於安全線內？坐墊快拆壓力是否適中？ | ( ) 位於安全線內，壓力適中 | ( ) 高或低於安全線，壓力過高或低。 | 坐桿高度如高過安全線可能會有斷裂、脫出的危險，如已拉至最高仍無法配合高度，則要檢視車架是否太小。坐墊快拆需保持適當緊度，否則容易滑動、下降釀成危險，但如過緊則會造成日後調整不便。 |
| 3 | 鏈條、踏板 | 鏈條作用是否正常？ | 搖晃左右曲柄，及上下給予壓力檢視大齒盤是否產生晃動及異聲 | ( ) 無晃動、異聲、磨損 | ( ) 有晃動、異聲、磨損 | 交由專業店處理 |
|  |  |  | 以手搖方式檢視鏈條間隙是否已擴張？是否有轉接點卡死情形產生？ | ( ) 無擴張、卡死 | ( ) 有擴張、卡死 | 擴張約1mm時須予更換。將鏈條轉接點卡死處上下左右施加壓力確定轉動滑順。 |
|  |  | 踏板作用是否正常？ | 檢視踏板轉動是否順暢？是否有異聲產生？卡式踏板則須注意彈簧是否鏽蝕？是否有異物卡入？ | ( ) 順暢、無異聲、鏽蝕、異物 | ( ) 不順暢、有異聲、鏽蝕、異物 | 以噴霧潤滑油給予潤滑，以適當工具將固定螺絲轉至適當緊度。 |
| 4 | 前後車燈 | 車燈作用是否正常？ | 檢視前後車燈是否固定？電量是否充足？ | ( ) 固定、電量足 | ( ) 未固定、電量不足 | 以適當工具將燈座鎖緊及更換電池 |

自行車騎士宣言

我_______________________，以檢核完以上項目，並且已作修正為安全自行車狀態，我願意遵守交通安全規則，保護自己也保護他人，一起維護交通安全的路況。

民國                年                 月                    日